ООО «Ульяновскгражданпроект»

Перхляйское сельское поселение

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

Том II

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Директор 								                 М.Ю. Журавлёв

г. Ульяновск

2009г.

Оглавление

- Защита территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС техногенного характера.

  - Мероприятия по предупреждению ЧС на транспорте.

  - Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного характера.

- Инженерно-технические мероприятия ГО.

  - Экономическая характеристика населенного пункта.

  - Характеристика населенного пункта по гражданской обороне.

  - Расчет укрытия населения местного и прибываемого по эвакуации и рассредоточению.

  - Расчет обеспечения населения хлебом и другими хлебными продуктами.

  - Режим работы общественных зданий в военное время.

  - Вторичные мероприятия в школе и других зданиях.

  - Дорожное обеспечение связи населенного пункта с райцентром или ближайшим городом.

  - Водоснабжение.

  - Канализация.

  - Отопление.

  - Вентиляция.

  - Электроснабжение.

  - Светомаскировка ГО на случай разрушения.

  - Вторичные мероприятия гражданской обороны на случай разрушения.

  - Связь и оповещение населения в населенном пункте.

  - Дополнительные мероприятия, обеспечивающие устойчивое функционирование объектов и предприятий в военное время.

Предисловие

Проект  генерального плана  «Перхляйского сельского поселения» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия разработан по заданию Администрации Перхляйского сельского поселения на основании договора.

В составе разработки выполнены тематические чертежи на бумажном носителе, электронная версия, а также пояснительная записка.

Проект разработан на  два проектных периода: первая очередь строительства – 2015г., расчётный срок – 2030г.; ряд проектных материалов отнесён на отдалённую перспективу (за пределами расчётного срока).

Проект генерального плана разработан авторским коллективом под руководством главного архитектора проекта – Некрасова В.И. ,  главного инженера проекта – Баженова М.В., архитекторов:  Черновой О.А. и Кулигиной Е.С., Хохловой К.О.

  - Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения следует отнести:

- техногенные – аварии на транспорте, взрывопожароопасность, химическая опасность;

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- биолого социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что поселение является одним из наиболее уязвимым по отношению к природным чрезвычайным ситуациям, обусловленных геологическими процессами, а также метеорологическими (атмосферными) явлениями.

На территории поселения наблюдаются следующие экзогенные геологические процессы: карстовые провалы, обвалы, повышение уровня грунтовых вод. Суффозионно карстовые процессы весьма опасны и трудно предсказуемы, тем более их недостаточная изученность на территории поселения  усугубляет эту опасность. Их развитие негативно проявляется как на уже застроенных территориях, так и при строительстве новых транспортных и других линейных коммуникаций.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Анализ многолетних данных позволяет выделить и спрогнозировать основные опасности территории региона:

- сохраняется вероятность возникновения ЧС на потенциально опасных объектах техносферы;

- значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах экономики объектах социально культурного и бытового назначения, в жилом секторе;

- остается высокая аварийность на транспортных системах (трубопроводы, железные дороги, ДТП и др.);

- не снижаются аварии и чрезвычайные происшествия на объектах жизнеобеспечения населения.

К доминирующим на территории региона техногенным ЧС с убыванием ранга относятся: дорожно транспортные происшествия с гибелью людей; пожары на объектах экономики, транспорта, социально бытового и культурного назначения, жилом секторе с гибелью людей; утечка АХОВ; аварии на магистральных газопроводах.

По территории района проходит железная дорога, по которой провозится до 150 наименований химически , взрывоопасных и ядовитых веществ.

Проектом поселения определена зона возможного поражения при аварии взрывоопасных объектов на железной дороге. Также установлена зона возможного химического заражения при аварии во время транспортировки аварийно химически опасных веществ.

Достаточно высокую химическую и взрывопожарную опасность для населения и территорий представляют магистральные трубопроводы, транспортирующие природный газ, пересекающий территорию района. Практически на всех трубопроводах транспортируемый продукт содержит аварийно химически опасные вещества: сероводород и меркаптан. Значительная часть трубопроводов выработала свой ресурс, без принятия мер по их восстановлению в перспективе возможен резкий скачок аварийности в этой отрасли.

К числу взрыво  и пожароопасных объектов (ВПО) относятся также газораспределительные станции.

Основными причинами возникновения дорожно транспортных происшествий в районе являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

  - Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС техногенного характера.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций при авариях на химически опасных объектах проектом предлагается проведение на химически опасных объектах ряда инженерно технических и организационных мероприятий:

- емкости хранения АХОВ, должны быть заглублены или обвалованы, для предотвращения свободного разлива АХОВ, уменьшения площади пятна АХОВ и соответственно уменьшение зоны возможного опасного химического заражения (ЗВЗ);

- на случай аварии на ХОО должны быть подготовлены в необходимом количестве резервы воды и растворов нейтральных веществ для разбавления разлившихся АХОВ, обеззараживающие растворы, предусмотрена возможность использования адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства;

- по требованиям гражданской обороны емкости, содержащие АХОВ, и коммуникации должны быть защищены от разрушения ударной волной (подземное расположение коммуникаций). Необходимо проводить мероприятия, позволяющие исключить разлив опасных жидкостей, а в случае разлива, локализовать аварию;

- в аварийных ситуациях необходимо предусмотреть возможность опорожнения особо опасных участков технологических схем в заглубленные емкости;

- слив АХОВ в аварийные емкости следует предусматривать с помощью автоматического включения сливных систем при обязательном его дублировании устройством для ручного включения опорожнения опасных участков технологических систем;

- организация городских служб мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- на ХОО следует предусматривать мероприятия на особый период по максимально возможному сокращению запасов и сроков хранения опасных веществ (ОВ);

- применение новейших технических решений по хранению и использованию АХОВ на ХОО, автоматизация процессов, связанных с применением АХОВ;

- разработка методик вариантных решений возникновения, развития и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО;

- периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора России и других надзорных органов;

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий персонала хранилищ АХОВ в аварийных ситуациях.

  - Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного характера.

В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений, а также проведение специальных инженерно технических мероприятий на участках возможного образования карстовых провалов, оползней.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий, и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований водопользования.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне осенний период, при половодье;

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформа- циями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Данный проект разработан на основании инструкции о порядке разработки мероприятий ГО и СНиП 2.01.51-90.

Население с.Перхляй в период общей готовности по ГО составит 750 человека.

с.Перхляй в зону разрушения не попадает, т.к. не находится вблизи категорированного города Рузаевка.

  - Возможное расселение эвакуируемого населения

Размещение населения проектом предлагается:

- На момент составления проекта:

а) существующее население – 750 чел.

ВСЕГО: 750

- На расчетный срок строительства:

а) существующее население – 750 чел.

ВСЕГО:  750

Расчеты по всем мероприятиям ГО ведутся на население 750 чел.

2.2.  Расчет укрытия населения местного и прибываемого по эвакуации и рассредоточению.

Укрытие населения от радиоактивного излучения будет происходить в ПРУ, которые проектируются в подвальных этажах общественных и жилых зданий.

Норму площади пола основного помещения и подсобных помещений на одного укрываемого в ПРУ принята равной 0,7 м², пункта управления – 2м² человека.

Необходимая площадь ПРУ для укрытия всего населения в военное время составит:	0,7 м² х 750 = 525 м²

Степень защиты ПРУ определяется расчетом в соответствии с указанным в задании на проектирование ПРУ коэффициентом защиты населения – 100, а для работающих смен предприятия – 200.

ПРУ приводится в готовность для приема населения в срок не более, чем за 12 часов. Расчетное прибывание в них работающего населения 18-24 часа, неработающих 48 часов.

Перевод подвалов зданий, используемых в мирное время для нужд населения поселка на режим противорадиационного укрытия, производится на срок до 12 часов.

Радиус  сбора укрываемых в ПРУ принят 500м, что в пределах допустимого.

  - Расчет обеспечения населения хлебом и другими хлебными продуктами.

Население с.Перхляй расчётный срок составит 750 чел.

Норма хлеба на 1 человека в сутки 0,5 кг. необходимое количество хлеба для всего населения поселка в период общей готовности по ГО составит:

0,5кг х 750чел = 525кг

В настоящее время поселок обеспечивается хлебом и хлебными изделиями хлебопекарней.

В период общей готовности по ГО недостающее количество хлеба будет выпекаться в селе.

При магазине проектируется склад для месячного запаха муки на 15 тонн.

  - Режим работы общественных зданий в военное время.

Столовая. На 1 чел. требуется 20 минут, для принятия пищи. При 8-ом часовом режиме работы столовой рассчитывается пропускная способность предприятия общественного питания составит:

50чел. х 8час. Х 3 = 12000 чел.

Питаться в столовой будет только работающее население. Остальное население будет питаться в домашних условиях.

Магазин. Основными  товарами продаваемыми  в существующем  магазине продовольственных товаров в период общей готовности по ГО будут: хлеб, крупа, соль, спички, мука. При  расчете пропускной способности магазина учитывается характер продаваемых товаров. При 8-и часовом режиме работы магазина пропускная способность его составит 1 тыс. человек (СНиП П-17-70).

Баня. При  норме 30 мин. на человека за час вымоются 40 чел. При 10-часовом режиме работы бани пропускная способность ее составит:

40 чел. х 10 = 400 чел.

В военное время баня переоборудуется под санпропускник на 20 мест.

  - Вторичные мероприятия в здании школы и  других зданиях

Общая площадь школ позволяет разместить в период общей готовности по ГО госпиталь, согласно нормам СНиП.

  - Дорожное обеспечение связи населенного пункта с районным центром или ближайшим городом

Связь поселка с районным центром Рузаевка осуществляется и до города Саранска  по дороге асфальтобетонного покрытия.

Пропускная способность дороги III категории составляет 3000 машин в сутки.

  - Водоснабжение

Население, укрываемое в период общей готовности по ГО будет составлять 750 человек. Кроме  этого будет скот в личном пользовании

- коров

- молодняк КРС

Норма водоснабжения на 1 животное

- корова – 80л/сут.

-  молодняк КРС  80 л/сут.

- овцы – 10 л/сут.

- свиньи – 10 л/сут.

- птица – 1л/сут.

Норма водоснабжения на – человека – 30л. Расчетный срок пребывания

укрываемых принимается 2 суток.

Суточное водопотребление жилой зоны

50 х 750 = 37500 л/сут

При суточной производительности 1-й скважины 192м³/сут необходимо: чтобы в период готовности по ТО работали 2 скважины, оборудованных наружным насосом с электродвигателем.

Скважины оборудованы приспособлениями позволяющими разливать воду в передвижную тару, а также для забора воды пожарными насосами.

В обычное время эта скважина используется на хоз.питьевые нужды.

В период  общей готовности по ГО защита скважины осуществляется путем обвалования грунтами Н=25м по периметру  в радиусе 10,0м. Крышка люка герметизируется мешками с песком в 2 слоя. Коэффициент защиты 200, задвижка для отключения поврежденных участков располагается на незаливаемой территории при разрушении здания.

Водоснабжение укрытий предусматривается от наружной  водопроводной сети.

В укрываемых помещениях в особое время предусматриваются баки питьевой воды из расчета 2л/сут на 1  укрываемого на случай повреждения наружного водопровода.

Все эти мероприятия обеспечивают нормальную работу водопроводных сооружений  в период радиоактивного заражения местности не менее 1000 р/ч.

Для надежной работы системы водоснабжения в  период радиоактивного заражения предусмотрено следующее:

- магистральные водоводы и водопроводные сети намечены для работы в «особый период»;

- намечены пункты раздачи воды из подземных емкостей к непосредственно из водопроводной сети в передвижную тару.

Расстояние между пунктами раздачи воды не должно превышать 0,5 км.

Намеченная к работе скважина подключается к резервному источнику электроэнергии.

В целях защиты источников водоснабжения от радиоактивного заражения необходимо:

- скважины располагать ниже уровня поверхности земли с герметизацией устья скважины;

- необходимо предусмотреть установку запорной арматуры;

- действующие шахтные колодцы также предусмотрено оборудовать местными материалами, чтобы предотвратить  попадание  в них отправляющих  веществ в «Особый период». Для этого вокруг деревянных срубов на расстоянии 1м необходимо уложить слой глины высотой 30 см и утрамбовать, сверху насыпать слой песка толщиной 15см., который необходимо менять по мере загрязнения, сверху колодец закрыть крышкой и установить ведро для забора воды.

Над колодцем построить будку из досок или плетня и обмазать глиной. Кроме этого на «особый период» времени для забора воды используется резервуар чистой воды у  насосной станции II подъема.

  - Канализация.

В период общей готовности по ГО в укрытиях предусмотрено устройство

уборных с отводом сточных вод в наружную  канализационную сеть по самотечным выпускам.

Норма водоотведения 50 л/сут на 1 укрываемого при установке в укрытии санитарных приборов, борта которых расположены ниже уровня ближайшего люка колодца, необходимо предусмотреть присоединение приборов к отдельной системе канализации, вышестоящих помещений с устройством отдельного выпуска и установкой на ней задвижек.

Выпуск от канализационной сети ПРУ следует прокладывать с уклоном не менее 0,02. Для сбора сухих отбросов следует предусмотреть места размещения бумажных мешков или пакетов из расчета 1л/сутки на 1 укрываемого.

  - Отопление.

В ПРУ предусматривается система отопления для поддерживания

внутренней температуры в мирное время t=+5ºС.

При заполнении ПРУ людьми система отопления отключается ввиду превышения тепловыделений под теплопотерями.

  - Вентиляция.

Система вентиляции ПРУ проектируется прииточно-вытяжная с

естественным побуждением.

Количество приточного воздуха рассчитано из условия подачи 11м³/час на одного укрываемого.

  - Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные  потребительские подстанции. Размещение подстанций  осуществлено с учетом максимально – возможного приближения к центрам  нагрузок.

В случае  выхода из строя централизованного источника питания для таких потребителей как: водозаборные сооружения, котельная, торговый центр для резервирования электроснабжение используется дизельные электрические станции.

Электроснабжение ПРУ осуществляется от отдельных щитков, подключаемых к вводным клеммам электрощитков соответствующих зданий.

В случае нарушения централизованного электроснабжения, освещение в ПРУ осуществляется от переносных аккумуляторных батарей.

  - Светомаскировка ГО на случай разрушения

В с.Перхляй предусмотрено   два    режима светомаскировки –

полная и частичная.

Полная светомаскировка достигается путем отключения дежурными электромонтерами панелей уличного освещения на потребительских подстанциях 10/0,4кв.

В режиме полного затемнения предусматривается маскировочное освещение жилых домов и мест проведения неотложных работ.

Кроме того не отключаются световые маскировочные знаки и указатели движения к ПРУ, которые запитываются от щитков ПРУ.

При частичном затемнении следует отключить освещение территории общественных зданий управление освещением производится из этих зданий, отключить прожекторное освещение спортядра, выключателями, установленными на прожекторных мачтах, частично отключить светильник наружного освещения витрин из торгового центра.

Снижать уровень освещенности улиц и проездов не требуется, так как освещенность их не превышает 2 лк.

  - Вторичные мероприятия ГО на случай разрушения

В случае нарушения централизованной подачи электроэнергии

с. Перхляй остается без электроэнергии.

Для  исправления подобного положения предусматривается установка дизельных электростанций, обеспечивающих электроэнергией потребителей II категории.

Дизельные эл.станции должны быть приобретены хозяйством и установлены  у торгового центра, на водозаборе, у котельной.

В целях защиты зданий и сооружений от прямых попаданий молний, предусматривается устройство стержневых молниеотводов, которые устраиваются на  жилых, общественных и производственных зданиях.

Молниеотводы заземляются на глубину высыхания грунта.

Подробное решение вопросов грозозащиты будет дано при привязке отдельных зданий и сооружений.

Противопожарная безопасность обеспечивается  следующими мероприятиями:

а) соблюдение требований противопожарных разрывов;

б) применение к строительству зданий в несгораемых конструкциях;

в) озеленение территории деревьями лиственных пород;

г) устройство пожарных гидрантов из водопроводной сети;

д) строительство пожарного депо;

е) строительство подъездов к реке для забора воды пожарными машинами.

  - Связь и оповещение населения в населенном пункте

В селе телефонная связь осуществляется от АТС, расположенной в

помещении правления поселения.

Количество радиоточек определяется исходя из условий радиофикации всех культурно-бытовых, производственных зданий и жилых домов.

Для оповещения населения предусматривается установка сирен С40 в количестве 4 штук, которые устанавливаются по месту на крышах зданий.

Помещений АТС устанавливается стойка циркулярного вызова.

Связи с районным штабом ГО осуществляется по телефонным каннам и сотовой связи.

Дополнительными мероприятиями по ГО является назначение для связи нарочных.

  - Дополнительные мероприятия, обеспечивающие устойчивое функционирование объектов и предприятий в военное время

Основными дополнительными мероприятиями, обеспечивающими

устойчивое функционирование объектов и предприятий в период общей готовности по ГО являются:

- Мероприятия, обеспечивающие надежность работы животноводческих комплексов:

а) создание 1-ми суточного запаса кормов и фуража для скота;

б) устройство герметизации животноводческих помещений и обеспечение их влагопоглащающими средствами (негашеная известь, подстилка из опилок, торфа или соломы);

в) устройство дополнительной вентиляции и простейших фильтров в вентиляционных и печных трубах в помещениях содержания скота.

- Байпасирование скважин.

- Предусмотрение дополнительного запаса муки в количестве 40т. в помещениях ПРУ для случая заражения основного запаса находящегося на складе при магазине.

- Приобретение временных отопительных приборов в виде железобетонных печек и создание запаса кирпича для кладки печек.

- Для осуществления задачи обеспечения вызовов экстренных оперативных служб через единый номер 112 необходимо на базе районного управления МЧС создание  следующих систем:

- система приёма и обработки вызовов (СПОВ);

- система мониторинга  (СМ);

- система хранения баз данных и знаний (СХД);

- система поддержки принятия решений (СППР);

- автоматизированная система  консультативного обслуживания  населения (АСКО), предназначенная для оказания информационно-справочной помощи гражданам по вопросам обеспечения  безопасности жизнедеятельности, в т.ч. через сеть Интернет;

- геоинформационная система (ГИС);

- система обеспечения информационной безопасности (СОИБ).

Для наиболее оперативного и эффективного реагирования в системе-112 необходимо использованы системы глобального позиционирования ГЛОНАС, а  также возможности современных средств связи и сети Интернет.